启东市近海镇综治中心改造工程智能化项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原派出所 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）工作区部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板（含模块） | 1、规格：国标86式平口面板，单孔和双孔； 2、产品特征：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能； 3、颜色：乳白色； 4、标签要求：自带透明标签夹； 5、环保要求：符合ROHS环保要求； | 个 | 19 |  |  |  |
| 2 | 双口网络面板（含模块） | 1、规格：国标86式平口面板，单孔和双孔； 2、产品特征：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能； 3、颜色：乳白色； 4、标签要求：自带透明标签夹； 5、环保要求：符合ROHS环保要求； | 个 | 58 |  |  |  |
| （二）水平、垂直主干部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品符合YD/T 1019-2023标准要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ▲投标时提供网线的CE、RoHS认证扫描件 ▲投标时提供国家电线电缆质量检验检测中心出具的投标产品型号单品检测报告扫描件 | m | 6750 |  |  |  |
| 4 | 25对大对数线缆 | 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm 绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆对数：25P | m | 150 |  |  |  |
| 5 | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | m | 200 |  |  |  |
| （三）弱电间部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24口网络配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@250MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度：-40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） ▲投标时提供包含产品型号的UL报告扫描件 ▲投标时提供1年内投标型号单品检测报告扫描件 | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 1、类别：原厂六类非屏蔽全模制RJ45跳线，2米 2、线规：4芯多股软跳线；线缆带有十字骨架用于分隔线对，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能； 3、外皮：PVC外皮； 4、插拔寿命：可拔插750次以上 5、RJ45接头采用聚碳酸脂 6、带宽：≥300MHz 7、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 8、介电强度：在60Hz条件下100V（有效值）1分钟； 9、额定电压：最大交流150V； 10、额定电流：最大1.5A 11、接触电阻：最大为10mΩ 12、绝缘层：最小为500 mΩ； | 根 | 130 |  |  |  |
| 8 | 语音跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股） 跳线线缆护套材质：PVC（灰色） 跳线线缆外径：3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω ▲导体接触电阻：≤2.0mΩ（投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：两芯模拟电话信号 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 根 | 12 |  |  |  |
| 9 | 理线架 | 1、安装方式：1U高度，采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉； 2、每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间； 3、可以快速的插入和拔出跳线； 4、强化电缆管理环最多可同时支持50根跳线； 5、电缆环应具有足够的深度，以保证符合最小弯曲半径的要求； 6、独特的滑动锁片设计，结构牢固，外形美观，与配线架风格统一； | 个 | 17 |  |  |  |
| 10 | 110配线架 | 符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 12口光纤配线架 | 1、规格：人体工程学及模块化结构，1U高度最高可支持24芯LC光纤的管理； 2、安装方式：19英寸机柜机架式安装，适配器采用嵌入式安装设计，不需要额外的额外附件； 3、线缆管理：提供两组光纤盘绕环（8个环路），带有2个线缆紧固镙栓（PG9），用来固定线缆； 4、安装要求：前端施工和维护管理； 5、工作温度范围：－40°C 至70°C | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | LC双工耦合器 | 连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 个 | 48 |  |  |  |
| 13 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：黄色 长度：1.5米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 48 |  |  |  |
| 14 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 48 |  |  |  |
| 15 | 19〞网孔门标准机柜(42U) | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：金属网孔门 ▲安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构符合GB/T19520.16-2015的要求（提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 网孔门，W600*D600*H2000,2块托板，4风机，1个6位PDU，30套螺丝 ▲机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50Hz正弦试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于0.5mA（提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 | PDU | 10位 | 个 | 8 |  |  |  |
| （四）辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 穿线管 | JDG20 | m | 1500 |  |  |  |
| 新建指挥大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）工作区部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板（含模块） | 1、规格：国标86式平口面板，单孔和双孔； 2、产品特征：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能； 3、颜色：乳白色； 4、标签要求：自带透明标签夹； 5、环保要求：符合ROHS环保要求； | 个 | 17 |  |  |  |
| 2 | 双口网络面板（含模块） | 1、规格：国标86式平口面板，单孔和双孔； 2、产品特征：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能； 3、颜色：乳白色； 4、标签要求：自带透明标签夹； 5、环保要求：符合ROHS环保要求； | 个 | 19 |  |  |  |
| （二）水平、垂直主干部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品符合YD/T 1019-2023标准要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ▲投标时提供网线的CE、RoHS认证扫描件 ▲投标时提供国家电线电缆质量检验检测中心出具的投标产品型号单品检测报告扫描件 | m | 2750 |  |  |  |
| 4 | 25对大对数线缆 | 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm 绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆对数：25P | m | 10 |  |  |  |
| （三）弱电间部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24口网络配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@250MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度：-40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） ▲投标时提供包含产品型号的UL报告扫描件 ▲投标时提供1年内投标型号单品检测报告扫描件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽跳线 | 1、类别：原厂六类非屏蔽全模制RJ45跳线，2米 2、线规：4芯多股软跳线；线缆带有十字骨架用于分隔线对，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能； 3、外皮：PVC外皮； 4、插拔寿命：可拔插750次以上 5、RJ45接头采用聚碳酸脂 6、带宽：≥300MHz 7、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 8、介电强度：在60Hz条件下100V（有效值）1分钟； 9、额定电压：最大交流150V； 10、额定电流：最大1.5A 11、接触电阻：最大为10mΩ 12、绝缘层：最小为500 mΩ； | 根 | 56 |  |  |  |
| 7 | 语音跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股） 跳线线缆护套材质：PVC（灰色） 跳线线缆外径：3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω ▲导体接触电阻：≤2.0mΩ（投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：两芯模拟电话信号 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 根 | 8 |  |  |  |
| 8 | 理线架 | 1、安装方式：1U高度，采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉； 2、每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间； 3、可以快速的插入和拔出跳线； 4、强化电缆管理环最多可同时支持50根跳线； 5、电缆环应具有足够的深度，以保证符合最小弯曲半径的要求； 6、独特的滑动锁片设计，结构牢固，外形美观，与配线架风格统一； | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 110配线架 | 符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 12口光纤配线架 | 1、规格：人体工程学及模块化结构，1U高度最高可支持24芯LC光纤的管理； 2、安装方式：19英寸机柜机架式安装，适配器采用嵌入式安装设计，不需要额外的额外附件； 3、线缆管理：提供两组光纤盘绕环（8个环路），带有2个线缆紧固镙栓（PG9），用来固定线缆； 4、安装要求：前端施工和维护管理； 5、工作温度范围：－40°C 至70°C | 台 | 6 |  |  |  |
| 11 | LC双工耦合器 | 连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 个 | 72 |  |  |  |
| 12 | LC单模尾纤 | 纤芯类型：OS2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm 护套材质：PVC 护套颜色：黄色 长度：1.5米，可定制其他长度 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ | 根 | 48 |  |  |  |
| 13 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 48 |  |  |  |
| 14 | 19〞网孔门标准机柜(42U) | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：金属网孔门 ▲安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构符合GB/T19520.16-2015的要求（投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 网孔门，W600*D600*H2000,2块托板，4风机，1个6位PDU，30套螺丝 ▲机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50Hz正弦试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于0.5mA（投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | PDU | 10位 | 个 | 4 |  |  |  |
| （四）辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 穿线管 | JDG20 | m | 500 |  |  |  |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原派出所 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）外网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE功率≥405W；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 10 |  |  |  |
| 4 | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） | 根 | 10 |  |  |  |
| 5 | 无线AP | 1、▲整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件 2、2.4GHz和5GHz频段都支持MU-MIMO 3、千兆电口≥1个 4、内置蓝牙5.1，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位； 5、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 6、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 7、支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制； | 台 | 12 |  |  |  |
| （二）内网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24口交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 6 |  |  |  |
| 8 | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） |  | 根 | 6 |  |  |  |
| （三）设备网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 24口POE交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE功率≥405W；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 |  |  |  |
| 11 | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 新建指挥大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）外网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网光口≥28个，千兆光电复用口≥4个，万兆以太网光口≥8个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 4、▲支持下一代防火墙独立插卡，实现区域安全访问控制，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 5、★内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持哑终端管控独立插卡，从而支持准确的终端识别、控制哑终端准入，从而确保网络哑终端合规性，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； 11、配置双电源，双风扇 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 路由器 | 1、包转发≥9Mpps,业务板槽位数≥4，支持通道化E1、非通道化E1、异步串口、同异步串口等广域网接口扩展，提供千兆以太网光口≥2，千兆以太网电口≥4，提供千兆以太网光电复用口≥2； 2、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS； 3、支持MPLS VPN，跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、分层PE、CE双归属等； 4、支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，从而保证设备级高可靠； 5、▲支持URL过滤黑名单功能，从而对终端用户域名访问进行控制，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件； 6、▲支持基于域的防火墙功能，从而可划分安全域，保证系统安全，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件； 7、▲支持IPS入侵防御功能,从而对网络攻击进行安全防御，提高网络安全性，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件； 8、支持ND攻击防御，防止IPv6终端仿冒攻击； 9、支持NPTv6，从而实现IPv6-IPv6报文前缀转换； 10、支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，从而实现点到多点无隧道连接VPN解决方案； 11、支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率，减少链路抖路和延时； 12、通过动态VPN技术，实现动态获取对端分支节点当前的公网地址，从而实现两个节点之间动态建立跨越IP核心网络的隧道，简化VPN网络部署复杂度和提高管理效率； 13、支持对系统软硬部件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防火墙 | 1、吞吐量≥3.5Gbps，最大并发连接数≥80万，新建连接数（HTTP）≥1.5万 2、配置千兆以太网电口≥8个，千兆以太网光口≥2个 3、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 4、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 5、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 6、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略 7、▲支持在开启IPS入侵防御功能的情况下，对IPS攻击的拦截率≥99%，提供CNAS认证的测试报告扫描件； 8、▲支持在开启AV防病毒功能的情况下，对包含病毒流量的拦截率≥99%，提供CNAS认证的测试报告扫描件； 9、▲支持IPsec智能选路，当有多条可使用的链路能够到达目的网络的情况下，实时地自动探测链路的时延、丢包率，动态切换到满足通信质量要求的链路上建立IPsec隧道，提供CNAS认证的测试报告扫描件； 10、▲支持识别僵尸网络产生的恶意流量并生成僵尸网络分析日志，投标时提供CNAS认证的测试报告扫描件； 11、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、手机号等类型进行匹配 12、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。 13、★支持将两台设备堆叠成一台设备，统一管理、统一配置，提供高可靠保障（包含主主/主备模式）部署，投标时提供CNAS认证的测试报告扫描件； 14、实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 15、支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。 16、▲配置IPS授权≥3年，提供AV防病毒授权≥3年 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 24口交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE功率≥405W；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 8 | 无线AP | 1、▲整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps； 投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、2.4GHz和5GHz频段都支持MU-MIMO 3、千兆电口≥1个 4、内置蓝牙5.1，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位； 5、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 6、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 7、支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制； | 台 | 7 |  |  |  |
| 9 | AP控制器 | 1、设备吞吐量≥10G，可管理AP数≥144个，配置千兆电口≥8个，2.5GE以太网电口≥2个，万兆以太网光口≥2个； 2、▲支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务,投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件 3、▲支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能，AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件 4、▲支持SSID自主逃生，当射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件 5、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 6、▲支持策略转发双网关，方便总部分支网络用户办公，同时减少AC AP中间链路资源占用，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件 7、▲为分析无线网络IP地址异常变化上网体验差的原因，支持对终端IPV4和IPV6地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件； 8、▲为有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，支持终端仿冒检测能力，通过分析option60(系统信息)和Option12(设备名称)字段，进行终端辨别，投标时提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告扫描件； 9、支持基于802.11k 、802.11v、802.11r协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题； 10、支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作； 11、能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 12、可通过无线AP探测范围内的客户端，并将客户端信息上报审计或运维管理平台； 13、配置AP管理授权许可≥19个。 | 台 | 1 |  |  |  |
| （二）内网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网光口≥28个，千兆光电复用口≥4个，万兆以太网光口≥8个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 4、▲支持下一代防火墙独立插卡，实现区域安全访问控制，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章的扫描件； 5、★内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章的扫描件； 6、▲支持哑终端管控独立插卡，从而支持准确的终端识别、控制哑终端准入，从而确保网络哑终端合规性，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1） 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持MAC认证、802.1x认证、portal认证； 11、配置双电源，双风扇 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 24口交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 |  |  |  |
| 13 | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） |  | 根 | 4 |  |  |  |
| （三）设备网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 24口POE交换机 | 1、▲交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE功率≥405W；投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 4、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 5、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 6、▲支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，投标时提供官网截图并加盖设备制造厂商公章证明的扫描件； 7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）； 8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短； 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 11、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 光模块 | 1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |  |  |  |
| 16 | 单芯单模LC-LC千兆光纤跳线（2米） |  | 根 | 2 |  |  |  |
| （四）语音网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 程控交换机 | 1：铁壳机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术，外线最大支持8条，内线最大支持48分机、2个外线槽位、4个分机槽位,共计6个自由扩展配置业务槽位，1个RS232电脑管理口、1个3.5mm语音接口、1个3.5mm广播接口,机框挂耳可前后置灵活配置。支持电脑串口管理、分机弹性编码、分机自改分机号、灾难逃生等功能。 2：应支持国家标准YD344-1990技术规范，要求开机自动测试各部分硬件的故障，具备障碍自动显示灯等告警、自检测冗错功能。 3：应支持国家标准YD/T729-1994技术规范，两个方向的传输损耗、衰减≦1db,确保设备的稳定运行。外线忙音检测，无阻塞通话、外线板提供4个RJ11电话外线接口、具备反极转换、扫描局端接入状态、实时信号回送。 4：支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检，终端话机可自由修改本机分机号。 5：应支持DOD2+BID呼叫进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。 6：支持2总机循环、7段480秒语音电脑话务员。 7：支持呼叫转移（外转外)功能。 8：支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。 9：支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。 10：支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。 11：应满足国家YD/T 2044-2009标准，支持RS232串口连接电脑管理、调试。 12：支持智能话务台实时监控语音系统功能。 13：应支持国家标准《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。 14：语音业务：电脑管理、电脑话务员、二次来显、1-6位不等号分机并存、分机自改分机号、语音报号、外线专用、弹性编码、分机分组、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、灾难逃生、断电记忆、断电逃生口可用、广播功能、随身密码、分区振铃、IP拨号。 15：电源：AC220V、功耗：35W、馈电：DC40V 25mA±15%、铃流：AC75V±10% 50HZ、谐波失真≦10%。 16：尺寸：430*200*55mm（长*宽*高）。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原派出所 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内高清半球(带音频接口) | 400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台接入 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：91.1°，垂直视场角：47.9°，对角视场角：110.8° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：43°，对角视场角：92.3° 6 mm，水平视场角：50.8°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：51.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67，IK10 | 台 | 15 |  |  |  |
| 19 | 人脸识别摄像机 | 设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 上镜头支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置不少于1颗GPU芯片。 支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（投标时提供公安部检验报告证明扫描件） 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 内置不少于6颗混合补光灯。 ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（投标时提供公安部检验报告证明扫描件） 支持IP67防尘防水等级。 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 拾音器(含防噪电源) | 拾音范围：5～100平方米；音频传输距离：3000米；灵敏度：-32dB；采样率48KHz | 只 | 6 |  |  |  |
| （二）传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品符合YD/T 1019-2023标准要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ▲投标时提供网线的CE、RoHS认证扫描件 ▲投标时提供国家电线电缆质量检验检测中心出具的投标产品型号单品检测报告扫描件 | m | 1000 |  |  |  |
| 22 | 24口网络配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@250MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度：-40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） ▲投标时提供包含产品型号的UL报告扫描件 ▲投标时提供1年内投标型号单品检测报告扫描件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 23 | 六类非屏蔽跳线 | 1、类别：原厂六类非屏蔽全模制RJ45跳线，2米 2、线规：4芯多股软跳线；线缆带有十字骨架用于分隔线对，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能； 3、外皮：PVC外皮； 4、插拔寿命：可拔插750次以上 5、RJ45接头采用聚碳酸脂 6、带宽：≥300MHz 7、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 8、介电强度：在60Hz条件下100V（有效值）1分钟； 9、额定电压：最大交流150V； 10、额定电流：最大1.5A 11、接触电阻：最大为10mΩ 12、绝缘层：最小为500 mΩ； | 根 | 17 |  |  |  |
| 24 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 200 |  |  |  |
| 25 | 辅材 | 水晶头等 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三）管线及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 穿线管 | JDG20 | m | 700 |  |  |  |
| 新建指挥大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 室内高清半球(带音频接口) | 400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持萤石平台接入 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：91.1°，垂直视场角：47.9°，对角视场角：110.8° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：43°，对角视场角：92.3° 6 mm，水平视场角：50.8°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.8°，对角视场角：51.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67，IK10 | 台 | 12 |  |  |  |
| 28 | 人脸识别摄像机 | 设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 上镜头支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置不少于1颗GPU芯片。 支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（投标时提供公安部检验报告证明） 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 内置不少于6颗混合补光灯。 ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（投标时提供公安部检验报告证明） 支持IP67防尘防水等级。 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 拾音器(含防噪电源) | 拾音范围：5～100平方米；音频传输距离：3000米；灵敏度：-32dB；采样率48KHz | 只 | 8 |  |  |  |
| （二）传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品符合YD/T 1019-2023标准要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ▲投标时提供网线的CE、RoHS认证扫描件 ▲投标时提供国家电线电缆质量检验检测中心出具的投标产品型号单品检测报告扫描件 | m | 500 |  |  |  |
| 31 | 24口网络配线架 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 安装高度：1U 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@250MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度：-40～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） ▲投标时提供包含产品型号的UL报告扫描件 ▲投标时提供1年内投标型号单品检测报告扫描件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 32 | 六类非屏蔽跳线 | 1、类别：原厂六类非屏蔽全模制RJ45跳线，2米 2、线规：4芯多股软跳线；线缆带有十字骨架用于分隔线对，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能； 3、外皮：PVC外皮； 4、插拔寿命：可拔插750次以上 5、RJ45接头采用聚碳酸脂 6、带宽：≥300MHz 7、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层； 8、介电强度：在60Hz条件下100V（有效值）1分钟； 9、额定电压：最大交流150V； 10、额定电流：最大1.5A 11、接触电阻：最大为10mΩ 12、绝缘层：最小为500 mΩ； | 根 | 13 |  |  |  |
| 33 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 300 |  |  |  |
| 34 | 辅材 | 水晶头等 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三）后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 32路硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； ▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（投标时提供公安部检测报告证明扫描件） ▲设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（投标时提供公安部检测报告证明扫描件） 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 ▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（投标时提供公安部检测报告证明扫描件） 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 10 |  |  |  |
| 37 | 台式管理机 | CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)；6核12线程 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个256G SSD 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：集显 电源：200W；机箱大小：11L | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 安防监控屏 | 1、整机屏幕采用65英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示 2、▲整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面显示更加通透清晰（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 3、▲色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 4、▲在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 5、液晶屏幕前内置3.2mm防眩光玻璃，硬度9H，可见光透射比不低于88% 6、支持屏幕亮度自适应功能，根据不同光照环境调整屏幕亮度，且支持手动开启或关闭此功能 7、▲屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） | 套 | 1 |  |  |  |
| （四）管线及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 穿线管 | JDG20 | m | 300 |  |  |  |
| 综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原派出所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热镀锌金属桥架 | 200*100 | m | 140 |  |  |  |
| 2 | 辅材 | 铁构件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 新建指挥大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热镀锌金属桥架 | 200*100 | m | 60 |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 铁构件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 出入口门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原派出所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸一体机 | 1、采用嵌入式 linux 系统 2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65 3、1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个；4.USB 接口╳2 个；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集 4、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 5、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别 6、采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像 7、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能 8、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备 9、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态 11、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作 | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 门禁电源 | 12V20A | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 含安装支架 | 把 | 9 |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 产品符合YD/T 1019-2023标准要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ▲投标时提供网线的CE、RoHS认证扫描件 ▲投标时提供国家电线电缆质量检验检测中心出具的投标产品型号单品检测报告扫描件 | m | 450 |  |  |  |
| 7 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 50 |  |  |  |
| 8 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 50 |  |  |  |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | m | 100 |  |  |  |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建指挥大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 报警键盘 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 报警软件 | 支持报警主机接入平台管理服务，支持报警联动报警弹窗 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急报警按钮 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 信号线 | RVV2*1.0 | m | 200 |  |  |  |
| 7 | 穿线管 | JDG20 | m | 170 |  |  |  |
| 原指挥室拆除改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建指挥大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指挥中心（利旧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 框架结构 | 指挥室：含边框尺寸：4.1m*2.5m；5cm黑色拉丝不锈钢边框装饰，国标方通制作骨架 大会议室：含边框尺寸：5.7m*2.98m；5cm黑色拉丝不锈钢边框装饰，国标方通制作骨架 | 平方 | 25.73 |  |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 条 | 14 |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 | 条 | 3 |  |  |  |
| 4 | HDMI线 | HDMI线 | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽线 | 产品符合YD/T 1019-2023标准要求 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ▲单根导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （投标时提供有CMA和CNAS标识的第三方检测报告扫描件） 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ ▲投标时提供网线的CE、RoHS认证扫描件 ▲投标时提供国家电线电缆质量检验检测中心出具的投标产品型号单品检测报告扫描件 | 米 | 800 |  |  |  |
| 6 | 音箱线 | 金银线300芯 | 米 | 150 |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | JDG20 | 米 | 300 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 含音箱插头、卡侬、大杆等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 9 | UPS输出电缆 | YJV-5*10 | 米 | 15 |  |  |  |
| 10 | 配线 | RVV3*6 | 米 | 100 |  |  |  |
| 11 | 指挥室拆除安装费 | 大屏、机柜、音箱、ups等设备 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |