启东晟云公司云平台采购密码安全体系设备项目

市场询价公告

启东晟云智慧信息技术有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东晟云公司云平台采购密码安全体系设备项目进行市场采购询价。

一、采购项目需求

1.采购需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 货物描述 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密VPN | 国产化硬件平台。2U标准机架设备，冗余电源。设备至少配置8个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。提供1个扩展插槽。整机吞吐量不小于2Gbps； | 1．▲硬件参数：2U标准机架设备；冗余电源，设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，提供1个扩展插槽。 2．性能参数：整机吞吐量不小于2Gbps； SSL VPN加密速度≥240Mbps， SSL VPN最大并发用户数≥1000， IPSec VPN加密速度≥240Mbps， IPSec VPN最大隧道数≥5000。 3.产品支持路由模式、透明模式、冗余模式、Trunk模式四种工作部署模式。 4.▲产品支持SM2/RSA双证书自适应部署模式，解决国密HTTPS站点浏览器兼容性问题。（提供功能截图证明材料） 5.采用国家商用密码算法实现隧道加密，支持国家商用密码算法包括:SM1/SM2/SM3/SM4。 6.▲所投产品具有国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》投标时提供证书扫描件。 7.服务：提供五年硬件保修和技术支持服务；提供50点SSL VPN终端授权。 | 1 |
| 2 | 服务器密码机 | 国产化硬件平台。2U标准机架设备，冗余电源。设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口。提供1个扩展插槽。 SM4算法加解密速度Mbps不小于5000； | 1．▲硬件参数：2U标准机架设备，冗余电源。设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口。提供1个扩展插槽。 2．性能参数： SM4算法加解密速度Mbps不小于5000；最大并发连接数不小于12000； SM2密钥签名速率（次/秒）不小于52000； SM2密钥验签速率（次/秒）不小于34000； 3.▲系统支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（投标时提供产品功能截图证明） 4.▲为了保护密码机自身安全，设备需支持抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗Winnuke攻击、抗SYN攻击、抗FIN扫描等安全防护功能(投标时提供CNAS认可的第三方检测报告) 5.产品支持保留格式加密； 6.▲所投产品具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书(投标时提供证书扫描件)； 7.服务：提供五年硬件保修和技术支持服务。 | 1 |
| 3 | 密钥管理系统 | 国产化硬件平台。2U标准机架设备，冗余电源。设备至少配置8个千兆电口，6个千兆光口，4个万兆光口。提供2个扩展插槽。设备配置16G内存，2T硬盘，内置国密密码卡，支持液晶屏，健康指示灯。最大支持密钥管理能力不小于100W | 1．▲硬件参数：2U标准机架设备，冗余电源。设备配置6个千兆电口，4个千兆光口。提供2个扩展插槽。设备配置16G内存，2T硬盘，内置国密密码卡，支持液晶屏，健康指示灯。 2．性能参数： 最大支持密钥管理能力不小于100W，最大同时并发服务请求数不小于1000。 3.▲支持多种密钥模板的灵活设计，依据业务需求和资源类型实现密钥模板的创建、停止和弃用（投标时提供产品功能截图证明）； 4.支持密钥模板的新增/修改/删除/查询。密钥模板中支持配置模板名称、模板标识、密钥类型、密钥算法、算法参数、密钥长度、密钥用途、密钥有效期。 5.▲所投产品具有国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》（投标时提供证书扫描件）。 6.服务：提供五年硬件保修和技术支持服务。 | 1 |
| 4 | 智能密码钥匙 | 内置国际及国密安全算法，全面支持PKI应用，接口类型:USB2.0，兼容USB3.0。 | 1.性能参数：内置国际及国密安全算法，全面支持PKI应用，接口类型:USB2.0，兼容USB3.0。处理器:32位高性能智能卡芯片；数据存储年限不小于10年；擦写次数不小于30万次；提供标准安全中间件接口CSP及国密接口，支持X.509 v3标准证书格式，并支持多个密钥的存储，适用于Windows、Linux、Mac OS以及国产化操作系统平台， 2.▲所投产品具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书（投标时提供证书扫描件）。 3.服务：本次提供五年硬件保修和技术支持服务，提供10个智能密码钥匙授权。 | 10 |
| 5 | 签名验签服务器 | 国产化硬件平台。2U标准机架设备，冗余电源。设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。提供1个扩展插槽。SM2数字信封加解密不小于5000（次/秒），最大并发连接数不小于2000； | 1．▲硬件参数：2U标准机架设备，冗余电源。设备配置8个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口。提供1个扩展插槽。 2．性能参数：SM2数字信封加解密不小于5000（次/秒），最大并发连接数不小于2000；SM2PKCS1签名/验签速率不小于15000/6500（次/秒）；SM2PKCS7签名/验签速率不小于15000/6500（次/秒） 3.▲可通过液晶屏显示系统当前对称密钥和非对称密钥的密钥数量(提供设备照片) 4.为了保护密码机自身安全，设备需支持抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击等安全防护功能。 5.▲支持抗SYN攻击检测，可配置SYN触发阈值(投标时提供界面功能截图) 6.▲所投产品具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 (投标时提供证书扫描件)。 7.服务：提供五年硬件保修和技术支持服务 | 1 |

2.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

3.质保、售后服务要求：本项目所有货物提供五年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

质保期内，成交供应商应免费维修。成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过8小时，一般质量问题在24小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

二、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.拟定支付方式及期限：本项目的所有货物供货完成调试结束并经验收合格后付至合同价的90%，余款在五年质保期满后一次性付清。

3.市场询价表及营业执照复印件（加盖公章）等相关材料于2025年12月8日17:00前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（794190031@qq.com）,送或寄（以邮戳为准）启东市公园南路200号启晟大厦，联系人：范晓旭，联系电话：0513-80920520 。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将被列入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东晟云智慧信息技术有限公司

2025年12月3日

报 价 表

| 项目名称 | 报 价 |
| --- | --- |
| 启东晟云公司云平台采购密码安全体系设备项目 | 大写： |
|  | 小写： |
| 投标报价应为完成本项目《采购需求一览表》中的全部货物包含设备制造、供货、运输、安装等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、上楼费、卸货费、运输保险费、安装费、备品备件费、专用工具费、配合费、检测费、机械进出场费售后服务费、税金等一切费用。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

联系人及联系电话：

年   月   日